1150514版

耐震標章結構系統預審自主檢核表
	檢　核　項　目
	檢核結果

	
	符 合
	不符合

	1. 基地狀況不能有上、下邊坡滑動，或洪流、土石流沖損潛能。
	
	

	2. 結構系統平面之扭轉不規則性檢討，符合Ax≦1.1，且顯著周期非為扭轉控制。
	
	

	3. 結構系統立面之勁度軟層不規則性檢討，符合其上三層平均勁度之85%以上。
	
	

	4. 豎向構材柱面外錯位檢核，須全部符合以下事項：

a. 錯位柱往上延伸不得超過2個樓層載重。

b. 同一樓層錯位柱數量不得超過2支或該樓層柱總數量的10%。

c. 有柱錯位的樓層數不得超過1個樓層或地面層以上樓層的10%。
	
	

	結構系統特別說明

	

	結構技師：
日　期　：


※ 說明及備註：
1.本表檢核項目如有任一不符合者，須於預審會議中提出說明，本會有權決定是否接受委託辦理耐震標章認證。

2.本表數值計算定義，係根據建築物耐震設計規範及解說表1-1、表1-2。

3.若為特殊結構系統，如隔震結構、剛性層，或梁間柱等，不適用於本表之評估項目，則可說明於表格內之「結構系統特別說明」。
4.豎向構材柱面外錯位檢核，錯位柱若以斜柱、結構牆或擴柱等方式處理而有連續性傳遞路徑，則不計入錯位柱檢核。屋頂突出層柱可不計入錯位柱檢核。
[image: image1.jpg]Stk RE

SBarkRRE
P g

1. sdfefE LREMF2ERE RE

2. AR e AR R M A 1B R

SuEERE

P

SR RE

_—

1 sfrAest Lae AR R E

2. RS RLAL AR R M A 2ER R

sSpEgRRE

4
e hrm R RE

_—#n

L. 7 44 094 B SR 21848

2. R A LEAPEER RE

S8 A% B ] S A





- 1 / 2 -


